ELM327 开发指令文档

  - 数据格式介绍

  - 模式1解析

  - 模式2解析

  - 模式3  7  A解析（故障码）

  - 模式4解析（清码）

  - 模式5解析

  - 模式6解析

  - 模式8解析（暂无）

  - 模式9解析

  - AT指令解析

  - 错误讯息和警报

  - 可编程参数

最新的OBD-II标准SAE J1979描述了10种操作模式。他们如下:

| 01 | 显示当前数据 |
| --- | --- |
| 02 | 显示冻结帧数据 |
| 03 | 显示存储的诊断故障代码 |
| 04 | 清除诊断故障代码和存储值 |
| 05 | 测试结果，氧气传感器监控（仅限非CAN） |
| 06 | 测试结果，其他组件/系统监控（测试结果，仅用于CAN的氧气传感器监控） |
| 07 | 显示待处理的诊断故障代码（在当前或上一个驾驶循环期间检测到） |
| 08 | 控制板载组件/系统的操作 |
| 09 | 请求车辆信息 |
| 0A | 永久性诊断故障码（DTC）（已清除的DTC） |

数据格式

发送：  模式+PID+ 0x0D     如：01+01+0x0D

接收：  前缀+（发送指令+0x40）+ PID+有效字节数+其他（数据以ASCII码返回的 再转化成字符）

例：'01 05 0D' => '7E8 07（前缀） 41 05（返回指令）4F(有效数据) 00 00 00 00 '

模式解析

01模式 (显示当前数据)

获取01指令  发送   01+PID

接收：

例：

'0105'>  => '7E8 07 41 05 4F 00 00 00 00 '

0105 指令中  01代表模式1 ， 05在表格中是（发动机冷却液温度）然后得到返回数据 对应后面公式解析出 需要的值

发动机冷却液温度  4F(十六进制)->转化成十进制79

表示所需数据  79-40=39

'010C'  => '7E8 07 41 0C 47 D8 00 00 00 '  四分之一 rpm

010C   发动机转速   47 —> 71 D8 = 18392 / 4 = 4598

'010D'  => '7E8 07 41 0D 6E 00 00 00 00 '

发出的指令 在下面表中找到对应的指令公式解析

| PID （十六进制） | PID （Dec） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 公式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 4 | 支持PID [01 - 20] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ 01..PID $ 20] |
| 01 | 1 | 4 | 自DTC清除后监视状态。（包括故障指示灯（MIL）状态和DTC数量。） |  |  |  | 位编码。 |
| 02 | 2 | 2 | 冻结DTC |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 2 | 燃油系统状态 |  |  |  | 位编码。 |
| 04 | 4 | 1 | 计算的发动机负荷 | 0 | 100 | ％ | 100/255A |
| 05 | 5 | 1 | 发动机冷却液温度 | -40 | 215 | °C | A-40{\ displaystyle A-40} |
| 06 | 6 | 1 | 短期燃料修整 - 库1 | -100（减少燃料：太浓） | 99.2（加油：太瘦） | ％ | {\ displaystyle {\ frac {100} {128}} A-100} 100/128A-100{\ displaystyle {\ tfrac {A} {1.28}} - 100} |
| 07 | 7 | 1 | 长期燃料修整 - 库1 |  |  |  |  |
| 08 | 8 | 1 | 短期燃料修整 - 2号库 |  |  |  |  |
| 09 | 9 | 1 | 长期燃料修整 - 库2 |  |  |  |  |
| 0A | 10 | 1 | 燃油压力（表压） | 0 | 765 | kPa | {\ displaystyle 3A}3A |
| 0B | 11 | 1 | 进气歧管绝对压力 | 0 | 255 | kPa | {\ displaystyle A}A |
| 0C | 12 | 2 | 发动机RPM | 0 | 16,383.75 | rpm | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {4}}}(256A+B) /4 |
| 0D | 13 | 1 | 车速 | 0 | 255 | km/h | {\ displaystyle A}A |
| 0E | 14 | 1 | 时间提前 | -64 | 63.5 | °在TDC之前 | {\ displaystyle {\ frac {A} {2}} - 64}A/2-64 |
| 0F | 15 | 1 | 进气温度 | -40 | 215 | °C | {\ displaystyle A-40}A-40 |
| 10 | 16 | 2 | MAF空气流量 | 0 | 655.35 | g/s | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {100}}}(256A+B) /100 |
| 11 | 17 | 1 | 节气门位置 | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}(100/255)*A |
| 12 | 18 | 1 | 指令二次空气状态 |  |  |  | 位编码。 |
| 13 | 19 | 1 | 氧气传感器存在（在2个缸组） |  |  |  | [A0..A3] ==库1，传感器1-4。[A4..A7] 2 ... |
| 14 | 20 | 2 | 氧传感器1 A：电压 B：短时间燃料调整 | 0 -100 | 1.275 99.2 | volts ％ | {\ displaystyle {\ frac {A} {200}}} A/200 100/128B-100 {\ displaystyle {\ frac {100} {128}} B-100} （如果B == $ FF，传感器不用于微调计算） |
| 15 | 21 | 2 | 氧传感器2 A：电压 B：短时间燃料调整 |  |  |  |  |
| 16 | 22 | 2 | 氧气传感器3 A：电压 B：短期燃料调整 |  |  |  |  |
| 17 | 23 | 2 | 氧气传感器4 A：电压 B：短期燃料修正 |  |  |  |  |
| 18 | 24 | 2 | 氧传感器5 A：电压 B：短期燃油调整 |  |  |  |  |
| 19 | 25 | 2 | 氧气传感器6 A：电压 B：短期燃料修正 |  |  |  |  |
| 1A | 26 | 2 | 氧气传感器7 A：电压 B：短期燃料修正 |  |  |  |  |
| 1B | 27 | 2 | 氧传感器8 A：电压 B：短期燃油调整 |  |  |  |  |
| 1C | 28 | 1 | 这款车符合OBD标准 |  |  |  | 位编码。 |
| 1D | 29 | 1 | 氧气传感器存在（在4缸组） |  |  |  | 类似于PID 13，但[A0..A7] == [B1S1，B1S2，B2S1，B2S2，B3S1，B3S2，B4S1，B4S2] |
| 1E | 三十 | 1 | 辅助输入状态 |  |  |  | A0 == 取力器（PTO）状态（1 ==有效） [A1..A7]未使用 |
| 1F | 31 | 2 | 自发动机启动后运行时间 | 0 | 65,535 | seconds | {\ displaystyle 256A + B}256A+B |
| 20 | 32 | 4 | 支持PIDs [21 - 40] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ 21..PID $ 40] 见下文 |
| 21 | 33 | 2 | 在故障指示灯（MIL）亮起的情况下行驶的距离 | 0 | 65,535 | km | {\ displaystyle 256A + B}256A+B |
| 22 | 34 | 2 | 燃油导轨压力（相对于歧管真空） | 0 | 5177.265 | kPa | {\ displaystyle 0.079（256A + B）}0.079(256A+B) |
| 23 | 35 | 2 | 燃油轨压计压力（柴油或汽油直喷） | 0 | 655350 | kPa | {\ displaystyle 10（256A + B）}10(256A+B) |
| 24 | 36 | 4 | 氧传感器1 AB：燃料空气当量比 CD：电压 | 0 0 | <2 <8 | ratio V | {\ displaystyle {\ frac {2} {65536}}（256A + B）} 2/65536(256A+BN) {\ displaystyle {\ frac {8} {65536}}（256C + D）} 8/65536(256C+D) |
| 25 | 37 | 4 | 氧气传感器2 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 26 | 38 | 4 | 氧气传感器3 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 27 | 39 | 4 | 氧气传感器4 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 28 | 40 | 4 | 氧气传感器5 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 29 | 41 | 4 | 氧气传感器6 AB：燃料空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 2A | 42 | 4 | 氧气传感器7 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 2B | 43 | 4 | 氧气传感器8 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电压 |  |  |  |  |
| 2C | 44 | 1 | 指令EGR | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 2D | 45 | 1 | EGR错误 | -100 | 99.2 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {128}} A-100}100/128A-100 |
| 2E | 46 | 1 | 指挥蒸发清洗 | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 2F | 47 | 1 | 油箱油位输入 | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 30 | 48 | 1 | 自代码清除后进行热身 | 0 | 255 | cout | {\ displaystyle A}A |
| 31 | 49 | 2 | 代码清除后的距离 | 0 | 65,535 | km | {\ displaystyle 256A + B}256A+B |
| 32 | 50 | 2 | EVAP。系统蒸汽压力 | -8,192 | 8191.75 | kPa | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {4}}} 256A+B/4 （AB是二进制补码）[3] |
| 33 | 51 | 1 | 绝对气压 | 0 | 255 | kPa | {\ displaystyle A} A |
| 34 | 52 | 4 | 氧传感器1 AB：燃料空气当量比 CD：电流 | 0 -128 | <2 <128 | ratio mA | {\ displaystyle {\ frac {2} {65536}}（256A + B）} 2/65536(256A+B) {\ displaystyle {\ frac {256C + D} {256}} - 128} (256C+D)/256-128 {\ displaystyle C + {\ frac {D} {256}} - 128} |
| 35 | 53 | 4 | 氧传感器2 AB：燃料空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 36 | 54 | 4 | 氧传感器3 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 37 | 55 | 4 | 氧传感器4 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 38 | 56 | 4 | 氧传感器5 AB：燃料空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 39 | 57 | 4 | 氧传感器6 AB：燃料空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 3A | 58 | 4 | 氧气传感器7 AB：燃料空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 3B | 59 | 4 | 氧气传感器8 AB：燃料 - 空气当量比 CD：电流 |  |  |  |  |
| 3C | 60 | 2 | 催化剂温度：组1，传感器1 | -40 | 6,513.5 | °C | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {10}} - 40}(256A+B)/10-40 |
| 3D | 61 | 2 | 催化剂温度：组2，传感器1 |  |  |  |  |
| 3E | 62 | 2 | 催化剂温度：组1，传感器2 |  |  |  |  |
| 3F | 63 | 2 | 催化剂温度：2号库，2号传感器 |  |  |  |  |
| 40 | 64 | 4 | 支持的PID [41-60] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ 41..PID $ 60] |
| 41 | 65 | 4 | 监视此驱动器周期的状态 |  |  |  | 位编码。 |
| 42 | 66 | 2 | 控制模块电压 | 0 | 65.535 | V | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {1000}}}(256A+B)/1000 |
| 43 | 67 | 2 | 绝对负载值 | 0 | 25700 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}}（256A + B）}100/255(256A+B) |
| 44 | 68 | 2 | 燃料空气命令当量比 | 0 | <2 | ratio | 2/65536(256A+B){\ displaystyle {\ tfrac {2} {65536}}（256A + B）}2/65536 |
| 45 | 69 | 1 | 相对节气门位置 | 0 | 100 | ％ | 100/255A{\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A} |
| 46 | 70 | 1 | 环境空气温度 | -40 | 215 | °C | {\ displaystyle A-40}A-40 |
| 47 | 71 | 1 | 绝对节气门位置B | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ frac {100} {255}} A}100/255A |
| 48 | 72 | 1 | 绝对节气门位置C |  |  |  |  |
| 49 | 73 | 1 | 油门踏板位置D |  |  |  |  |
| 4A | 74 | 1 | 加速踏板位置E |  |  |  |  |
| 4B | 75 | 1 | 油门踏板位置F |  |  |  |  |
| 4C | 76 | 1 | 指令油门执行器 |  |  |  |  |
| 4D | 77 | 2 | 时间与MIL一起运行 | 0 | 65,535 | min | {\ displaystyle 256A + B}256A+B |
| 4E | 78 | 2 | 自故障码清除以来的时间 |  |  |  |  |
| 4F | 79 | 4 | 燃油空气当量比，氧传感器电压，氧传感器电流和进气歧管绝对压力的最大值 | 0，0，0，0 | 255，255，255，2550 | ratio，V，mA，kPa | A，B，C，D * 10 |
| 50 | 80 | 4 | 来自空气质量流量传感器的空气流量的最大值 | 0 | 2550 | g/s | A * 10，B，C和D保留供将来使用 |
| 51 | 81 | 1 | 汽油种类 |  |  |  | 从燃料类型表中看到 |
| 52 | 82 | 1 | 乙醇燃料％ | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 53 | 83 | 2 | 绝对蒸发系统蒸汽压力 | 0 | 327.675 | kPa | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {200}}}(256A+B)/200 |
| 54 | 84 | 2 | 蒸发系统蒸气压 | -32,767 | 32,768 | Pa | （（A * 256）+ B）-32767 |
| 55 | 85 | 2 | 短期次级氧气传感器装饰，A：1号缸组，B：3号缸组 | -100 | 99.2 | ％ | {\ displaystyle {\ frac {100} {128}} A-100}100/128A-100 {\ displaystyle {\ frac {100} {128}} B-100}100/128B-100 |
| 56 | 86 | 2 | 长期次级氧气传感器装饰，A：1号库，B号：3号库 |  |  |  |  |
| 57 | 87 | 2 | 短期次级氧气传感器装饰，A：2号缸组，B：4号缸组 |  |  |  |  |
| 58 | 88 | 2 | 长期二氧传感器装饰，A：2号库，B：4号库 |  |  |  |  |
| 59 | 89 | 2 | 燃油轨绝对压力 | 0 | 655350 | kPa | {\ displaystyle 10（256A + B）}10(256A+B) |
| 5A | 90 | 1 | 相对加速器踏板位置 | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 5B | 91 | 1 | 混合电池组剩余寿命 | 0 | 100 | ％ | {\ displaystyle {\ tfrac {100} {255}} A}100/255A |
| 5C | 92 | 1 | 发动机机油温度 | -40 | 210 | °C | {\ displaystyle A-40}A-40 |
| 5D | 93 | 2 | 燃油喷射正时 | -210.00 | 301.992 | ° | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {128}} - 210}(256A+B)128-210 |
| 5E | 94 | 2 | 发动机燃油率 | 0 | 3276.75 | L/h | {\ displaystyle {\ frac {256A + B} {20}}}(256A+B)/20 |
| 5F | 95 | 1 | 车辆设计的排放要求 |  |  |  | 位编码 |
| 60 | 96 | 4 | PID支持[61 - 80] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ 61..PID $ 80] 见下文 |
| 61 | 97 | 1 | 司机的需求引擎 - 扭矩百分比 | -125 | 125 | ％ | A-125 |
| 62 | 98 | 1 | 实际发动机 - 扭矩百分比 | -125 | 125 | ％ | A-125 |
| 63 | 99 | 2 | 发动机参考扭矩 | 0 | 65,535 | N.m | {\ displaystyle 256A + B} 256A+B |
| 64 | 100 | 5 | 发动机扭矩数据 | -125 | 125 | ％ | A-125空转 B-125发动机点1 C-125发动机点2 D-125发动机点3 E-125发动机点4 |
| 65 | 101 | 2 | 辅助输入/输出支持 |  |  |  | 位编码 |
| 66 | 102 | 5 | 质量空气流量传感器 |  |  |  |  |
| 67 | 103 | 3 | 发动机冷却液温度 |  |  |  |  |
| 68 | 104 | 7 | 进气温度传感器 |  |  |  |  |
| 69 | 105 | 7 | 指令性EGR和EGR错误 |  |  |  |  |
| 6A | 106 | 5 | 指令柴油机进气流量控制和相对进气流量位置 |  |  |  |  |
| 6B | 107 | 5 | 废气再循环温度 |  |  |  |  |
| 6C | 108 | 5 | 指令油门执行器控制和相对油门位置 |  |  |  |  |
| 6D | 109 | 6 | 燃油压力控制系统 |  |  |  |  |
| 6E | 110 | 5 | 注射压力控制系统 |  |  |  |  |
| 6F | 111 | 3 | 涡轮增压器压缩机入口压力 |  |  |  |  |
| 70 | 112 | 9 | 增强压力控制 |  |  |  |  |
| 71 | 113 | 5 | 可变几何涡轮（VGT）控制 |  |  |  |  |
| 72 | 114 | 5 | 废气门控制 |  |  |  |  |
| 73 | 115 | 5 | 排气压力 |  |  |  |  |
| 74 | 116 | 5 | 涡轮增压器RPM |  |  |  |  |
| 75 | 117 | 7 | 涡轮增压器的温度 |  |  |  |  |
| 76 | 118 | 7 | 涡轮增压器的温度 |  |  |  |  |
| 77 | 119 | 5 | 增压空气冷却器温度（CACT） |  |  |  |  |
| 78 | 120 | 9 | 排气温度（EGT）库1 |  |  |  | 特殊的PID。 |
| 79 | 121 | 9 | 排气温度（EGT）库2 |  |  |  | 特殊的PID。 |
| 7A | 122 | 7 | 柴油颗粒过滤器（DPF） |  |  |  |  |
| 7B | 123 | 7 | 柴油颗粒过滤器（DPF） |  |  |  |  |
| 7C | 124 | 9 | 柴油颗粒过滤器（DPF）温度 |  |  |  |  |
| 7D | 125 | 1 | NOx NTE（Not-to-Exceed）控制区域状态 |  |  |  |  |
| 7E | 126 | 1 | PM NTE（Not-To-Exceed）控制区域状态 |  |  |  |  |
| 7F | 127 | 13 | 发动机运行时间 |  |  |  |  |
| 80 | 128 | 4 | 支持PID [81 - A0] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ 81..PID $ A0] |
| 81 | 129 | 21 | 辅助排放控制装置（AECD）的发动机运行时间 |  |  |  |  |
| 82 | 130 | 21 | 辅助排放控制装置（AECD）的发动机运行时间 |  |  |  |  |
| 83 | 131 | 5 | NOx传感器 |  |  |  |  |
| 84 | 132 |  | 歧管表面温度 |  |  |  |  |
| 85 | 133 |  | NOx试剂系统 |  |  |  |  |
| 86 | 134 |  | 颗粒物质（PM）传感器 |  |  |  |  |
| 87 | 135 |  | 进气歧管绝对压力 |  |  |  |  |
| A0 | 160 | 4 | 支持PID [A1 - C0] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ A1..PID $ C0] |
| C0 | 192 | 4 | 支持PID [C1 - E0] |  |  |  | 位编码[A7..D0] == [PID $ C1..PID $ E0] |
| C3 | 195 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 返回大量数据，包括驾驶条件ID和发动机转速* |
| C4 | 196 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | B5是发动机空闲请求 B6是发动机停止请求* |
| PID （十六进制） | PID （Dec） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |

02模式 (显示冻结帧数据)

模式02接受与模式01相同的PID ，具有相同的含义，但给出的信息来自冻结帧创建时的信息。

您必须在消息的数据部分发送帧号。

| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2 | 导致冻结帧被存储的DTC。 |  |  |  | BCD编码。按照模式3进行解码 |

例：02 02 00  冻结DTC

02 02 00 42 02 00 40 1F 
其他冻结帧数据 跟模式1 获取方式相同  02 XX 00,解析方式也相同

03模式 (显示诊断故障代码)   <当前故障码>

07模式 (显示“待定”的故障码) <未解决故障码>

0A模式 (永久性故障码)      <历史故障码>

03 07 0A 都是获取故障码

| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N / A | N * 6 | 请求故障码 |  |  |  | 每个消息帧3个代码 |

直接发送 03 、07、 0A 获取数据， 得到数据解析

例：

03   43 02 00 C2 00 A7

收到的故障码:   0133 =>  翻译成:  P0 133

0251 =>          P0 251

1131 =>          P1 131

D016 =>          U1 016

0    P0     动力总成代码 - SAE 的定义

1 	 P1     “”-制造商定义

2  	 P2	     “”-SAE定义
	3 	 P3	     “”-联合定义
	4 	 C0	     机箱代码 - SAE 的定义
	5 	 C1	    “”-制造商定义
	6 	 C2	    “”-制造商定义
	7 	 C3	    “”-预留未来
	8 	 B0	     机身码 - SAE 的定义
	9 	 B1	    “”-制造商定义
	A   B2	    “”-制造商定义
	B 	 B3	    “”-预留未来
	C 	 U0	     网络代码 - SAE 的定义
	D 	 U1	     “”-制造商定义
	E 	 U2	     “”-制造商定义
	F 	 U3	     “”-预留未来

04模式 (清除故障码和存储的值)

| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N / A | 0 | 清除故障码/故障指示灯（MIL）/检查发动机指示灯 |  |  |  | 清除所有存储的故障代码并关闭MIL。 |

04清楚故障码（清除全部故障码）

05模式 (测试结果，氧传感器)

////先获取 pid 支持项 —  0100

NSString *sendString = [NSString stringWithFormat:@"01 %02X", pid];

////获取 氧传感列表

NSString *sendString = [NSString stringWithFormat:@"05 %02X %02X", i*0x20, cid];

01,04,05,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11,13,1F 支持项

41 00 98 7F A0 03

| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 |  | 支持OBD监视器ID（$ 01 - $ 20） |  |  |  |  |
| 0101 |  | O2传感器监控组1传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0102 |  | O2传感器监控组1传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0103 |  | O2传感器监控组1传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0104 |  | O2传感器监控组1传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0105 |  | O2传感器监控组2传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0106 |  | O2传感器监控组2传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0107 |  | O2传感器监控组2传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0108 |  | O2传感器监控组2传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0109 |  | O2传感器监控组3传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010A |  | O2传感器监控组3传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010B |  | O2传感器监控组3传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010C |  | O2传感器监控组3传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010D |  | O2传感器监控组4传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010E |  | O2传感器监控组4传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 010F |  | O2传感器监控组4传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0110 |  | O2传感器监控组4传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005富至瘦传感器阈值电压 |
| 0201 |  | O2传感器监控组1传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0202 |  | O2传感器监控组1传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0203 |  | O2传感器监控组1传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0204 |  | O2传感器监控组1传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0205 |  | O2传感器监控组2传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0206 |  | O2传感器监控组2传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0207 |  | O2传感器监控组2传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0208 |  | O2传感器监控组2传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0209 |  | O2传感器监控组3传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020A |  | O2传感器监控组3传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020B |  | O2传感器监控组3传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020C |  | O2传感器监控组3传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020D |  | O2传感器监控组4传感器1 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020E |  | O2传感器监控组4传感器2 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 020F |  | O2传感器监控组4传感器3 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| 0210 |  | O2传感器监控组4传感器4 | 0.00 | 1.275 | 伏 | 0.005倾斜到丰富的传感器阈值电压 |
| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |

06模式 (测试结果，非连续监测)

对此PID的请求返回4个字节的数据。从MSB到LSB的每一位代表接下来的32个PID之一，并提供关于它是否受支持的信息。

例如，如果汽车的响应是BE1FA813，它可以像这样解码：

sendString:06 00

sendString:06 20

sendString:06 40

sendString:06 60

08模式 (特殊控制方式)

暂无

09模式 (车辆信息)

例：

'0902'>  => '7E8 10 14 49 02 01 31 32 33  - 7E8 21 34 35 36 37 38 39 41  - 7E8 22 42 43 44 45 46 47 48 '

0902    获取车辆 VIN码（17位数） 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48(123456789ABCDEFGH)

| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 4 | 模式9支持的PID（01至20） |  |  |  | 位编码。[A7..D0] = [PID $ 01..PID $ 20] 见下文 |
| 01 | 1 | VIN消息计入PID 02。仅适用于ISO 9141-2，ISO 14230-4和SAE J1850。 |  |  |  | 通常价值将是5。 |
| 02 | 17 | 车辆识别号码（VIN） |  |  |  | 如果需要，17字符VIN，ASCII编码和左填充空字符（0x00）。 |
| 03 | 1 | PID 04的校准ID消息计数。仅适用于ISO 9141-2，ISO 14230-4和SAE J1850。 |  |  |  | 它将是4的倍数（每个ID需要4条消息）。 |
| 04 | 16,32,48,64 .. | 校准ID |  |  |  | 多达16个ASCII字符。未使用的数据字节将被报告为空字节（0x00）。可以输出几个CALID（每个16字节） |
| 05 | 1 | PID 06的校准验证码（CVN）消息计数。仅适用于ISO 9141-2，ISO 14230-4和SAE J1850。 |  |  |  |  |
| 06 | 4,8,12,16 | 校准验证号码（CVN）可输出多个CVN（每个4个字节），CVN和CALID的数量必须匹配 |  |  |  | 原始数据用空字符填充（0x00）。通常显示为十六进制字符串 |
| 07 | 1 | PID 08和0B的使用中性能跟踪消息计数。仅适用于ISO 9141-2，ISO 14230-4和SAE J1850。 | 8 | 10 |  | 8如果需要报告16个值，则需要报告18个值（如果需要报告18个值），则需要9个报告;如果需要报告20个值，则需要10个报告（一个消息报告两个值，每个值包含两个字节）。 |
| 08 | 4 | 火花点火车辆在用性能跟踪 |  |  |  | 4或5条消息，每条消息包含4个字节（两个值）。见下文 |
| 09 | 1 | ECU 0A的 ECU名称消息计数 |  |  |  |  |
| 0A | 20 | ECU名称 |  |  |  | ASCII编码。用空字符右键填充（0x00）。 |
| 0B | 4 | 用于压缩点火车辆的在用性能跟踪 |  |  |  | 5条消息，每条消息包含4个字节（两个值）。见下文 |
| PID （十六进制） | 数据字节返回 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 式[a] |

AT指令解析

OBD 命令:
AL:允许长信息(大于 7 字节)

AMC:活动监视器计数显示
AMT hh:设置活动监视器超时 HH

AR:自动接收

AT0,1,2:自适应定时关，自动 1，自动 2

BD: 执行一个缓冲转存

BI:循环初始化序列

DP:描述当前的协议

DPN:描述协议进行数

H0,H1:帧头关，开
MA:监控所有
MR hh:监控接收=hh
MT hh:监控发送=hh
NL:正常长度消息
PC:关闭协议
R0,R1:回应关，开
RA hh:设置接收地址为 hh

S0,S1:打印空格关，开
SH xyz:设置帧头为 XYZ

SH xxyyzz:设置帧头为 XXYYZZ
SH wwxxyyzz:设置帧头为 WWXXYYZZ

SP h:设置协议 H 并保存
SP Ah:设置协议自动，H 并保存
SP 00:删除存储的协议
SR hh:设置接收地址 hh

SS:使用标准的搜索序列(J1978)

ST hh:设置超时 HH*4 毫秒

TA hh:设置测试地址 HH

TP H:尝试协议 H

TP Ah:尝试自动搜索协议 H

错误讯息和警报

1.ACT ALERT 或 !ACT ALERT

此消息出现的警告一直没有 RS232 或 OBD 活动

2.BUFFER FULL

缓存满的消息   ELM327 提供了 512 字节的内部 RS232 发送缓冲器以便 OBD 消息能迅速接收。如果之后仍然接收缓冲区满的消息，你可能会考虑将标题，也许是 空间关闭(与 AT H0 和 AT S0)，或使用 CAN 过滤命令(AT CRA 或 CM 和 CF)，以减少量数据 的发送。

3.BUS BUSY

CANBUS 检测活动过多 总线繁忙

4.BUS ERROR

这是最经常由总线(例如，脉冲长度超过一个有效的中断信号)， 但通常是从布线错误上被检测到的无效信号。

5.CAN ERROR

与总线错误，CAN 错误也可能是布线问题的结果，因此，如果这是 第一次使用 ELM327 电路，出发之前查看您所有的 CAN 接口电路。

6.DATA ERROR

有从车辆的响应，但信息不正确或无法收回。

7.<DATA ERROR

无论是从一个不正确的校验和，或与该消息的格式问题 (ELM327 仍显示你收到什么)。有可能是一个突发噪声的干扰，可能是电路问题，或者你有 可以自动格式化(CAF)

8.ERRxx

有一些内部错误，可能被报告为 ERR 与两位代码如下。如果这些内部监控参数，发现超 出限制，或者如果一个模块没有正确响应发生

9.FB ERROR

当一个 OBD 输出通电，进行检查，始终以确保该信号也将出现在相应的输入。

10.LP ALERT 或 !LP ALERT

这似乎是一个警告，ELM327 即将切换到运行的低功耗(待机)2 秒的时间模式。此延迟
被设置为允许外部控制器有足够的时间来对状态变化做好准备。

11.LV RESET

ELM327 连续监视 5V 电源，以确保它是在可接受的限度内。如果电压应低于下限，一 个“掉电复位”电路被激活，并且 IC 停止所有活动。在极少数情况下，一场突如其来的大 的变化，VDD 也可以触发低电压复位。

12.NO DATA

该 IC 等待的时间段，是由 AT ST 集，并且没有检测到从所述车辆的响应。这可能是因 为车辆没有数据，提供该特定的 PID，这是不支持所请求的方式，为车辆正在参加到更高优 先级的问题，或在 CAN 系统的情况下，过滤器可以被设定成该反应被忽略，即使一人送。如 果您确信应该有一个响应，尝试增加在 ST 的时间(以确保您已留有足够的时间 ECU 的回应)， 或恢复可以过滤到默认设置。

13.<RX ERROR

在接收到的CAN数据时检测到错误。如果使用了不正确的波特率设置监视 CAN 总线，但如果监测和有当前未确认找到的消息，或包含位错误可能发生。

14.STOPPED

如果有任何 OBD 动作是由 RS232 接收字符中断，或通过 RTS 引脚为低电平时，ELM327 将打印停止了字。如果您看到这个回应，那么事情你已经做了中断 ELM327

15.UNABLE TO CONNECT

如果你看到这条消息，这意味着 ELM327 已经尝试了所有可用的协议，并且无法检测到 兼容的。这可能是因为您的车辆使用不支持的协议，或者可以很简单，比如忘记打开点火钥 匙。

可编程参数

ELM327 包含保留它们的数据即使在电源关闭的几个存储单元。每次 IC 的复位，这些位 置被读取并用来改变默认设置诸如是否显示标题，或多久发送“唤醒”的消息。因为它们定 义的 ELM327 的运作，我们将这些存储单元的可编程参数。

所有可编程参数很容易改变在任何时候使用一些简单的命令。这些命令是标准的 AT 命 令，但有一个例外:每一个需要两个步骤来完成。这个额外的步骤提供了对随机输入，否则 可能会导致更改一些安全。

至于如何改变可编程参数，考虑 PP 01 为例(如图 69 页)中规定的为 H 命令的默认状 态。如果你不断电的 ELM327 然后使用 AT H1 打开标题，你可能要更改默认设置，从而使头 部始终在默认情况下。要做到这一点，只需将 PP 01 的值设置为 00:

>AT PP 01 SV 00

OK

这改变与 PP 01 相关联的值，但还没有启用它。为了使更改生效，还必须键入:

>AT PP 01 ON

此时，您已经更改了默认设置为 AT H1/ H 0，但你并没有改变当前的 AT H1/ H0 设置。

从 69 页的表中的“类型”列中，可以看到，PP 01 是一种“D”参数，因此改变只有当该默 认设置被还原下一次有效。这可能是从一个复位，电源 OFF / ON，或者可能是 AT D 命令。 如果您发送的命令 AT D，那么你会发现，标题默认情况下，现在显示出来。
因为有你可以改变许多可编程参数，它有可能是很难知道您对他们有什么变化。要帮助 的是，ELM327 提供了一个可编程参数简介(PPS)的命令。这个命令只是简单地打印(当前

是否支持或不)PPS 的整个范围的列表，它们的当前值，以及是否开启/开启(N)或关闭/ 禁用(F)。为版本 2.1 ELM327，只有头启用(PP01，如上所讨论的)，在总结表如下所示:

>AT PPS

00:FF F 01:00 N 02:FF F 03:32 F

04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07: 09 F

08:FF F 09:00 F 0A:0A F 0B:FF F

OC:68 F 0D:0D F 0E:9A F 0F:D5 F

10:0D F 11:00 F 12:FF F 13:55 F

14:50 F 15:0A F 16:FF F 17:6D F

18:31 F 19:31 F 1A:FF F 1B:FF F

1C:03 F 1D:0F F 1E:4A F 1F:FF F

20:FF F 21:FF F 22:FF F 23:FF F

24:00 F 25:00 F 26:00 F 27:FF F

28:FF F 29:FF F 2A:3C F 2B:02 F

2C:E0 F 2D:04 F 2E:80 F 2F:0A F

你可以看到，PP 01 现在显示 00 的值，并启用(ON)，而其他的都关闭。 另外一个例子说明了如何改变了 CAN 填充字节。有些系统使用“AA”作为送价值未使用

的 CAN 数据字节，而 ELM327 使用“00”在默认情况下。要改变 ELM327，以便有发送 AA 电 池代替，简单地改变 PP 26:

>AT PP 26 SV AA

OK

>AT PP 26 ON

OK

再次，PP 26 型“D”，所以上面的变化实际上并不会生效，直到默认设置被还原，无论

是由一个 AT D 命令，或者通过复位 ELM327。
可编程参数是一个伟大的方式来定制您的 ELM327 供自己使用，但你如果要使用商业软
件，谨慎操作。大多数软件期望的 ELM327，以某种方式响应命令，并且如果回车字符已经 被重新定义可能会混淆，或者如果 CAN 响应表示数据长度的码位，例如。如果进行了更改， 这可能是最好的做小的改变，然后看看每个的效果，使其更容易追溯你的步骤和'取消'你做 了什么，你应该有。如果你太深得到，别忘了“全部关闭”命令:
>AT PP FF OFF

不管你用什么软件，你可能会陷入更严重的麻烦，你应该改变波特率，或回车符，例如， 忘记你设置它们。由 PP 0D 设置回车值是由 ELM327 视为结束一个命令的唯一字符，所以如 果你改变它的值，则可能无法撤消更改。在这种情况下，你唯一的办法可能是使用特殊的硬 件把戏迫使所有 PPS 的关闭。

当 ELM327 首次上电时，它会寻找销 28(车载诊断发射 LED 输出)和通用电路(VSS) 之间的跳线。如果跳线到位，它会关闭所有 PPS 的你，恢复 IC 到出厂默认设置。要使用此 功能，只需连接跳线常见电路(它出现在许多地方 - 销 8 或 ELM32719，一个 RS232 连接器 的引脚 5，大多数电容器的一端，或 OBD 插头)，然后按住跳线的另一端连接到引脚 28，同 时打开电源。当你看到的 RS232 RX 指示灯开始快速闪烁，去掉跳线 - 闪烁的 LED 灯是指它 的工作和 PPS 都关闭。
当你陷入严重的麻烦，此功能只能被使用，这是你唯一的选择(因为把一个跳线插入带 电电路，可能会损坏，如果你把它放到了错误的地方)。要小心，如果你需要使用它。
可编程参数简介
以下页面提供当前可用的可编程参数列表。在“类型”列中显示的字符显示时更改才会 生效。可能的值有:
I - 效果是立竿见影的，
D - 生效默认设置被还原后，(D，Z 中的 AT WS，MCLR 或电源开/关)

R - 需要复位后生效(Z，AT WS，MCLR 或电源开/关)

P - 需要一个电源 OFF / ON 型复位(AT Z，MCLR 或电源开/关)

PP

说明

值

默认

类型

00

上电或复位后执行 AT MA 命令

00 = ON FF = OFF

FF (OFF)

R

01

头字节打印(AT H 默认设置)

允许长消息(AT Al 默认设置)

00 = ON FF = OFF

FF (OFF)

D

02

00 = ON FF = OFF

FF (OFF)

D

03

没有数据的超时时间(AT ST 默认设置) 设定值=值 x4.096 毫秒

00到FF

32 (205 毫秒)

D

04

默认自适应定时模式(在 AT 设置)

00到22

01

D

05

06

OBD 源(试用)地址。不用于 J1939 协议

00到FF

F1

R

07

最后协议时自动搜索试试

01到0C

09

I

08

09

字符回显(AT E 默认设置)
00 = ON FF = OFF
00 (ON)
R
      0A
换行符
00到FF
0A
R
      0B
     0C
RS232 波特率除数时，6 脚为高电平(逻辑 1)P 波特率(kbps 的)=4000÷(PP0C 值)
例如 500 kbps 的需要的设定 08(因为 8 分之 4000= 500) 下面是一些例子的波特率，并且所使用的除数:
00到FF
68 (38.4)
P
      波特率
PP 0C XX

(kbpa)

十六进制(十进制)

19.2

D0 (208)

38.4

68 (104)

57.6

45 (69)

115.2

23 (35)

230.4

11 (17)

500

08 (08)

注意事项:

1，PP0C 值必须被设置为十六进制只有数字。十进位值(括号内 为上述所列)仅显示为您提供方便。

2，ELM327 只能处理连续的字节接收在 kbps 最大约为 600 费率。 如果您需要连接率较高，字节之间添加延迟保持在 600 Kbps 或 更低的平均增长率。

3 的 00 值提供了波特率为 9600bps。

0D

回车符

00到FF

0D

R

0E

电源控制选项

各个位控制的一个选项，如下所示:

b7:主使能 0:关 1:开

如果为 0，引脚 15 和 16 执行所描述的 1.0 至 v1.3a

(必须为 1，允许任何低功耗功能)

B6:引脚 16 全功率电平 0:低 1:高 正常的输出电平，当是在低功耗模式下倒

B5:自动 LP 控制 0:禁止 1:使能 允许低功耗模式，如果 RS232 活动停止

B4:自动 LP 超时 0:5 分钟 1:20 分钟

没有 RS232 活动超时设置

B3:自动 LP 警告 0:禁止 1:使能

如果允许，说的 RS232 超时之前“ACT ALERT”1 分钟 B2:点火控制 0:禁止 1:使能 允许低功耗模式，如果 IgnMon 输入变为低电平

B1:点火延迟 0:1 秒 1:5 秒

IgnMon 后延迟(引脚 15)返回到一个较高的水平，才恢复正常 工作

B0:保留为将来 - 假期定为 0

00到FF
    9A
(10011010)
R
     0F
活动监视器选项 各个位控制的一个选项，如下所示: b7:监控主机控制 0:禁止 1:使能 必须是 1，以允许 B3 至 B6 b6:允许从低功耗唤醒 0:否 1:是 醒来的转变，从没有因活动
b5:自动 LP 控制 0:禁止 1:使能 允许低功耗模式，如果 OBD 活动停止 b4:自动 LP 超时 0:30 秒 1:150 秒 无 OBD 的活动超时设置
00到FF
    D5
(11010101)
D

b3:自动 LP 警告 0:禁止 1:使能 如果启用了，说:“ACT ALERT”的超时 b2:保留为将来 - 假期定为 1

b1:加感叹号 0:否 1:是

如果为 1，发送'!“ACT ALERT 和 LP ALERT 之前 b0:LP LED 0:禁止 1:使能

如果为 1，则 OBD 发射指示灯闪烁时，在低功耗模式 (一个 16 毫秒闪光灯重复每 4 秒)

10

J1850 电压建立时间 设置(以毫秒为单位)=(P-P10 值)x 4.096

00到FF

0D (53 毫秒)

R

11

J1850 中断信号监测启用 (报告总线错误，如果中断信号持续时间超过极限)

00 = ON FF = OFF

00 (ON)

D

12

J1850 伏特(3 脚)输出极性 正常=低输出 5V，高输出 8V 反转=高输出，5V，低输出 8V

00 = 反转 FF = 正常

FF (正常)

R

13

增加了一个搜索过程中的协议 1 及 2 之间的时间延迟 设置(毫秒)=150+(13 PP 值)x 4.096

00到FF

55 (498 毫秒)

I

14

ISO/ KWP 最后一站位宽度(提供 P4 interbyte 时间) (以微秒)设置=98+(14 PP 值)×64

00到FF

50 (5.2 毫 秒)

D

15

ISO / KWP 间最大字节时间(P1)，并且也用于 最小消息间的时间(P2)。设置(以毫秒为单位)=(PP 15 值)x 2.112

00到FF

0A (21 毫秒)

D

16

默认的 ISO/ KWP 波特率(AT IB 默认设置) 注:4800 波特不能是默认 - 与 AT IB48 设置

00 = 96 FF = 10

FF (10.4K)

R

17

ISO/ KWP 唤醒消息速率(SW 默认设置) 设置(以毫秒为单位)=(PP 17 值)x 20.48

00到FF

92 (3.0 毫秒)

D

18

快速初始化之前的 ISO/ KWP 延迟，如果一个缓慢的初始化已经 发生

设置(毫秒)=1000+(PP18 值)x 20.48

00到FF

31 (2.0 毫秒)

I

19

前一个缓慢的初始化 ISO/ KWP 的延迟，如果速度快的 init 已经 发生

设置(毫秒)=1000+(PP19 值)x 20.48

00到FF

31 (2.0 毫秒)

I

1A

协议 5 快速启动激活时间(TiniL) 设定(以毫秒为单位)=(PP 1A 值)X 2.5

00到FF

0A (25 毫秒)

D

1B

协议 5 快速启动被动时间(TiniH) 设定(以毫秒为单位)=(PP1B 值)X 2.5

00到FF

0A (25 毫秒)

D

1C

用于引发 ISO / KWP 输出(B7 至 B2 不使用) B1:L线(引脚22) 0:关闭 1:使能 B0:K线(引脚21) 0:关闭 1:使能 如果禁用，输出将保持在协议灌顶低

00到FF
    03
(00000011)
  D
  1D
ISO/ KWP P3 的时间(延迟发送请求前) 平均时间(毫秒)=(PP 1D 值 - 0.5)×4.096
  00到FF
0F (59 毫秒)
  D
  1E
ISO/ KWP K 线最低安静的时间之前一个 init 可以开始(W5)
  00到FF
4A
   D

设置(以毫秒为单位)=(PP1E 值)x 4.096

(303 毫秒)

1F

20

21

默认即可静音监控设置(AT CSM)

FF = ON 00 = OFF

FF (ON)

R

22

23

24

可以自动格式化(AT CAF 默认设置)

00 = ON FF = OFF

00 (ON)

D

25

可以自动流量控制(AT CFC 默认设置)

00 = ON FF = OFF

00 (ON)

D

26

CAN 填充字节(用来垫出消息)

00 = ON FF = OFF

00 (ON)

D

27

28

可以过滤设置(控制可以发出，而搜索) 这个字节的控制选项位，如下所示: B7:500kbps的匹配。0:忽略 1:要求 B6:250kbps的匹配。0:忽略 1:要求

B5 到 B1:保留供未来 - 假期为 1 B0:如果发送总线是安静的。 0:不允许 1:允许

00到FF

FF

(11111111)

D

29

打印头字节时，在 CAN 数据长度(DLC)的印刷 (按 D0/ D1 默认设置)

00 = ON FF = OFF

FF (OF)

D

2A

CAN 错误检查(适用于协议 6 至 C) 这个字节的各个位控制的一个选项，如下所示: B7:ISO15765 数据长度 0:接受任何 1:必须是 8 个字节 B6:ISO15765的PCI=00 0:允许1:不允许

B5:ERR94 后搜索。

B4:低压复位后搜索

B3:接线测试

处理 7F XX78 的:

B2:启用(CAN&KWP)

B1:有效的模式(XX值) 0:所有的1:只有00到0F B0:有效的 CAN 协议 0:所有的 1:只 ISO15765

0:正常 1:CAN 受阻 0:正常 1:CAN 受阻 0:旁路 1:执行

0:否 1:是

00到FF

3C

(00111100)

D

2B

协议 A(SAE J1939)CAN 波特率除数 波特率(kbps 的)=500÷(2B 的 PP 值) 例如，设置此 PP 为 19(即十进制 25)提供 波特率 25 分之 500 的= 20 kbps 的。

01到40
02 (250Kbps)
  R
  2C
协议 B(USER1)可能的选项。 这个字节的各个位控制的一个选项，如下所示: B7:发送 ID 长度 0:29 位编号 1:11 位 ID B6:数据长度 0:固定的8个字节 1:变量的DLC B5:接收ID长度 0:B7载 1:两个11和29位 B4:波特率倍增 0:X1 1:X8/7(见注 3) B3:保留供未来 - 假期设置为 0。
  00到FF
    E0
(11100000)
   R

B2，B1 和 B0 确定数据格式选项: B2 B1 B0 数据格式 000无

0 0 1 ISO15765-4

0 1 0SAEJ1939 其他组合是保留给未来的更新 - 结果 是不可预测的，如果你要选择其中之一。

2D

协议 B(用户 1)波特率除数。见第 2B 的说明

01到40

04 (125Kbps)

R

2E

协议 C(用户 2)CAN 选项。见第 2C 的描述

00到FF

80

(10000000)

R

2F

协议 C(用户 2)波特率除数。见第 2B 的描述

01到40

0A (50 Kbps)

R

注:1，ELM327 不接受小数的可编程参数的数字 - 所有值是十六进制。 2，对于描述的选项以位计的可编程参数，B7 是 MSB 和 b0 是 LSB。

3，当聚丙烯 2C 或 PP2E 的 B4 设置，在 CAN 波特率将增加的 8/7 一个因素，但由 AT DP

命令显示的波特率仍然会显示基准利率(由聚丙烯 2D 载或 PP2F)。例如，如果设置的 PP2C B4 至 1，然后 PP2D 至 06，基准频率将是 83.3 kbps 的。该 DP 的命令将报告 83 kbps 的，但实 际的波特率将 83.3x8/7=95.2 kbps 的。